洗车装置

使

用

说

明

书

浙江森友环保成套设备有限公司

电话：400-826-9815                    业务咨询：0573-86806888

邮编：314305                          网址：http//www.sinou.cn

目  录

- 仪表及开关功能定义……………………………………………… 1

- 注意事项…………………………………………………………… 3

- 保养………………………………………………………………… 3

一、仪表及开关功能定义

# 主界面：

# 电压表; 文本显示器; # 电流表. 主泵启 急 停; 报 警 电动蝶阀.

控制柜操作面板详见图表，具体功能定义如下：

电压表：显示R相与T相之间的电压。

文本显示器：参数设置及设备运行状态提示。电流表：显示设备运行的总电流。

1#水泵启：按下按钮，多级离心泵（供水泵）启动（手动状态可用）。

1#水泵停：按下按钮，多级离心泵（供水泵）停止。

2#水泵启：按下按钮，水箱补水泵启动（手动状态可用）。

2#水泵停：按下按钮，水箱补水泵停止。

排水阀: 按下按钮，排水阀打开；再按下按钮，排水阀关闭（手动状态可用）。

手动/自动：选择开关打到手动状态，使用面板上的按钮启动停止设备；选择

开关打到自动状态，洗车装置根据传感器信号自动运行。报警：当洗车装置出现故障时蜂鸣器发出报警声。

急停：在紧急状态下需停止设备时按下此按钮，顺时针转动按钮头可复位。

文本显示器操作说明

1、在任何页面下返回上页请按F键；换画面时按前面相应的数字键。

2、设置参数时先按前面相应的数字键(密码均为999999)，再输入需要设定的数字，小数点按F，确认按ENT，退出按ESC。

1/3

界面操作说明：

| # 序号 | # 名称 | # 页面 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 主菜单 | # 同按1和5设参; # 主菜单; # 帮助按6. # ③参数设置监控; # ④状态监控. # ⑧手动测试; # ⑨I/O监控. | # 在主菜单页面下，同按1和5设置参数，帮助按6，按3键进入参数设置监控，按4进入状态监控，按8进入手动测试，按9进入I/O监控。 |
| # 2 | # 参数设置 | # 参数设置; # 返回按F. # ③洗车机参数; # ④摇摆电机. # ⑧通用参数; # ⑨洗车间歇设置. | # 在参数设置页面下，返回按F，按3键进入洗车机参数设置，按4进入摇摆电机参数设置，按8进入通用参数设置，按9进入洗车间歇设置。常规状态下不能修改。 |
| # 3 | # 状态监控 | # 停按9; # 自动模式; # 返回按F. # 系统正常. | # 在状态监控页面下，停止自动模式按9，返回按F。 |
| # 4 | # 手动测试 | # 手动测试. # ③启补水泵; # ④启进水阀. # ⑧启排水阀. | # 在手动测试参数设置页面下，按3键启动补水泵，按4启动进水阀，按8启动排水阀。 |
| # 5 | # I/O监控 | # X0; # X1; # X2; # X3. # X4; # X5; # X6; # X7. # X10; # X11; # X12; # X13. # 上页按4; # 返回按F; # 2-1; # 下页按9. | # 在 I/O监控页面下，按4上一页，返回按F，下页按9。对I/O监控设置相应参数。 |
| # 6 | # 1#口 # 洗车参数 | # 1#口进参数. # 延时启时间：; # 0.0; # 秒; # 1设; # ##.#. # 清洗总时间：; # 0.0; # 秒; # 2设; # ###.#. # 上页按4; # 返回按F; # 下页按9. | # 在洗车参数设置页面下，对1#口进设置相应延时启动时间和清洗总时间参数。按4进入上一页，返回按F，按9进入下一页。其余口部设置同上。 |
| # 7 | # 摇摆电机 | # 摇摆电机是否动作按1：; # 跟随动作. # 摇摆电机手动控制按2：; # 停止状态. # 手动模式停机下可手动控制. # 返回按F. | # 在摇摆电机设置页面下，对摇摆电机设置相应动作。返回按F。 |
| # 8 | # 通用参数 | # 排水延开次数; # 0; # 1设; # ##. # 排水延开T：：; # 0.0; # 秒; # 2设; # ###.#. # 排水打开T：：; # 0.0; # 秒; # 3设; # ###.#. # 上页按4; # 返回按F; # 下页按9. | # 在通用参数设置页面下，对排水延开设置相应时间参数。按4进入上一页，返回按F，按9进入下一页。其余口部设置同上。 |
| # 9 | # 洗车间隙设置 | # 洗车机启间歇停止红外中. # 1#启禁用总计时之和; # 0.0; # 设定和值. # 1#启禁用总计时之和; # 0.0; # ###.#. # 1#红外 0.0 秒; # 2#红外 0.0 秒. | # 在洗车间歇设置页面下，对洗车间歇设置相应时间参数。 |

2/3

二、注意事项

1、试机启动前必须注意管道、水桶是否存在异物，如有应及时清理排除。

2、桶内必须加无杂质清水，避免管道及喷嘴堵塞。

3、检查维修时请关闭电源，以免设备误启动。

三、保养

1、定期检查及清理喷嘴，避免堵塞。

2、定期检查减速机固定螺丝、鱼眼轴承固定螺丝、带座轴承固定螺丝，如有松动，请及时紧固。（摇摆式）

3、定期于带座轴承、鱼眼轴承添加润滑油。（摇摆式）

4、保持外观清洁。

若此洗车装置使用说明书与实际设备有变化，请以实际设备为准。

3/3

浙江森友环保成套设备有限公司

电话：400-826-9815                    业务咨询：0573-86806888

邮编：314305                          网址：http//www.sinou.cn