SY-XMZ（20/35/60/80)/1000压滤机

使

用

说

明

书

浙江森友环保成套设备有限公司

电话：400-826-9815                    业务咨询：0573-86806888

邮编：314305                          网址：http//www.sinou.cn

目  录

- 仪表及开关功能定义……………………………………………… 1

- 技术参数…………………………………………………………… 2

- 操作顺序、使用方法……………………………………………… 3

- 注意事项…………………………………………………………… 4

- 液压油标号………………………………………………………… 5

- 保养及故障排除…………………………………………………… 5

- 板框压滤机常见故障分析………………………………………… 6

一、仪表及开关功能定义

# 主界面：

| # 电压表 | 文本显示器 | # 电流表 |
| --- | --- | --- |
| 报 警 急 停 |  | 洗滤布 电动蝶阀 |

| # 滤 板 | # 翻 板 | # 拉 板 | # 进料泵 | # 搅拌启停 | # 半自动进料 | # 半自动卸料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合 开 | # 上 下 | # 前 后 | # 启 停 |  |  |  |

# 主菜单界面操作说明：

| # 序号 | # 名称 | # 页面 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 主菜单 | # D版本V3.0; # 主菜单; # 帮助按6. # ③参数设置监控; # ④状态监控. # ⑧公司联系方式; # ⑨操作说明. | # 在主菜单页面下，帮助按6，按3键进入参数设置监控，按4进入状态监控，按8进入公司联系方式，按9进入操作说明。 |
| # 2 | # 参数设置 | # 参数设置; # 返回按F. # ③搅拌器参数; # ④压滤机参数. # ⑧I/0监控; # ⑨运行数据. | # 在参数设置页面下，返回按F，按3键进入搅拌器参数设置，按4进入压滤机参数设置，按8进入I/O监控，按9进入运行数据设置。常规状态下不能修改。 |
| # 3 | # 搅拌器参数 # 设置 | # 搅拌器轮流测试按1; # 搅拌器测试停. # 搅拌器个数; # 0; # 个. # 最长停时间; # 0.0; # 秒; # 3设; # ####.#. # 上页按4; # 返回按F; # 0-1; # 下页按9. | # 在搅拌器参数设置页面下，搅拌器轮流测试按1，对搅拌器设置相应参数。按4进入上一页，返回按F，按9进入下一页。 |
| # 4 | # 搅拌器轮流测试 | # A搅拌时间：; # 0.0; # 秒; # 1设; # ###.#. # 0.0; # 秒; # 2设; # ###.#. # 上页按4; # 返回按F; # 0-3; # 下页按9. | # 在搅拌器轮流测试参数设置页面下，对搅拌器设置相应参数。按4进入上一页，返回按F，按9进入下一页。 |

1/7

二、技术参数 （SY森友 ①X为厢式压滤机 ②M为明流 ③20/35/60/80为过滤面积 ④1000为滤板外形尺寸） 名称; 增强聚丙烯 压滤机; SY-XMZ20/ 1000; SY-XMZ35/ 1000; SY-XMZ60/1000; SY-XMZ80/ 1000; 备 注. 1; 过滤面积（m2）; 20平方; 35平方; 60平方; 80平方; 实际过滤面积. 2; 滤室容积（L）; 315; 495; 900; 1125; 整机滤室容积. 3; 机架材质; Q235钢焊接. 4; 滤板(块/台); 30; 21; 37; 49; （含头尾）. 5; 滤板材质 及特点; 滤板材质：增强聚丙烯 特点：耐酸、碱、盐的侵蚀，无毒 、无味，重量轻，强度高. 6; 过滤面积 m²; 20; 35; 60; 80. 7; 滤板外径 （mm）/块; 630 x630; 1000x1000. 8; 滤板内径 （mm）/块; 930x930; 进料中孔直径100mm. 9; 滤布数量 （件）/台; 30; 21; 37; 49; （含头尾）. 10; 水嘴数量 （只）/台; 60; 42; 74; 98; 含集液槽. 11; 过滤温度（℃）; 常温0-70℃. 12; 进料压力(Mpa); ≦0.5. 13; 进料方式; 中间进料，. 14; 排液方式; 双明流. 15; 压紧形式; 程控液压压紧自动保压; 控制柜与主机分体式. 16; 操作形式; 台达PLC程控自动电控柜. 17; 拉板及卸料方式; 自动拉板，靠滤饼自重脱落卸料; 小车卸料. 18; 电机功率（Kw）; 4kw; 4Kw + 1.5Kw + 0.75Kw=6.25Kw; 电压：380V. 19; 整机重量（t）; 2.8; 4; 4.4; 5.5. 20; 外形尺寸（mm）; 3050*1063* 1210; 4365*1650 *1620; 4355*1650*1620; 5200*1818 *1600. 2/7 三、操作顺序、使用方法 压滤机的操作程序按下列过程进行： (一)按钮操作： 1、检查压滤机滤布是否干净，各指示灯是否正常，之后旋钮旋至“翻板上”位置，翻板会慢慢上升合闭，到压住翻板合限位开关时会自动停止，结束后旋钮旋至中间位置。 2、旋钮旋至“滤板合”位置，油缸压力表黑色指针到18MPa-20MPa时自动停止，结束后旋钮旋至中间位置。 3、按下“进料泵启动”按钮，压滤机开始过滤出水。 4、压滤机过滤出来的水流到搅拌池，水变清后将污水阀选择开关旋转至关位置，关闭到压住污水阀关限位开关后阀门会自动停止，集液槽里的清水流向清水池。 5、等进料压力表达到一定压力（一般为0.45MPa-0.6MPa），进料泵自动停止，停止进料。 6、旋钮旋至“翻版下”位置，挡水板会慢慢下降打开，到压住翻板打开限位开关时会自动停止，结束后旋钮旋至中间位置。 7、旋钮旋至“滤板开”位置，滤板慢慢后退，碰到滤板原点限位开关时自动停止，结束后旋钮旋至中间位置。 8、旋钮旋至“拉板前”位置，拉板小车自动向前去将滤板一块一块的拉开，缷掉泥饼，全部泥饼缷完，小车自动退回原点，结束后旋钮旋至中间位置。 9、将污水阀选择开关旋转至开位置，打开到压住污水阀开限位开关后阀门会自动停止。 10、小车自动退回原点之后旋钮旋至“滤板合”位置，滤板到位后再旋钮旋至“滤板开”位置，滤板慢慢后退，碰到滤板原点限位开关时自动停止，停止后旋钮旋至“翻版上”位置，翻板会慢慢上升合闭，到压住翻板合限位开关时会自动停止，再清洗滤布，清洗好滤布旋钮旋至“拉板前”位置，拉动一块滤板到位后再拉动有钢丝绳的开关就会停止，再清洗下一块滤布，清洗好滤布在拉动有钢丝绳的开关，循环使用。 11、清洗完滤布后旋钮旋至“滤板合”位置，压力到18MPa-20MPa时自动停止，结束后旋钮旋至中间位置。 注：所有旋钮中间即是停止。 (二)搅拌器操作： 1、启动搅拌器（绿色按钮）各个搅拌器会循环工作。 2、搅拌器不可以长时间处于停止状态，一般停止时间不超过一个小时。 3/7 四、注意事项 1、在压紧滤板前，务必将滤板排列整齐，且靠近止推板端，平行于止推板放置，避免因滤板放置不正而引起主梁弯曲变形； 2、压滤机在压紧后，通入料浆开始工作，进料压力必须控制在出厂铭牌上标定的最大过滤压力（表压）以下，否则将会影响机器的正常使用； 3、过滤开始时，起初滤液往往较为浑浊，然后转清，属正常现象； 4、由于滤布纤维的毛细作用，过滤时，滤板密封面之间有清液渗漏属正常现象； 5、在冲洗滤布和滤板/框时，注意不要让水溅到油箱的电源上； 6、搬运、更换滤板/框时，用力要适当，防止碰撞损坏，严禁摔打、撞击，以免使滤板/框破裂。滤板/框的位置切不可放错；过滤时不可擅自拿下滤板/框，以免油缸行程不够而发生意外；滤板/框破裂后，应及时更换，不可继续使用，否则会引起其它滤板/框破裂； 7、电接点压力表(DY)指针的上、下限出厂已调好，用户一般不用动，若用户需要调节压力，则下限以不漏液为准，上限不能超过21Mpa； 8、高压溢流阀（YH）在出厂前已调到20Mpa，若用户需自行调节油缸公称压力，应把高压溢流阀（YH)全部调松，然后启动配套泵（B），缓慢调整高压溢流阀（YH)到需要的压力，但切勿超过21Mpa； 9、安全溢流阀（YA）在出厂前已调到21Mpa，用户不可随意调动； 10、液压油（YA-N46，YC-N46）应通过加油口充入油箱，必须达到规定油面。并要防止污水及杂物进入油箱，以免液压元件堵塞、损坏； 11、电气箱要保持干燥，各压力表、电磁阀线圈以及各个电气元件要定期检查确保电器完好。停机后须切断电源。 12、油箱、油缸、柱塞泵和溢流阀等液压元件需定期进行空载运行循环法清洗，在一般工作环境下使用的压滤机每六个月清洗一次，工作油的过滤精度为 20μm。新机在使用250小时，需更换液压油，将脏油放净并清理油箱。第二次换油周期为1500小时，以后每3000小时左右换油一次（根据环境不同适当延长或缩短换油周期）。 13、工作中电气柜报警器响，请立即停止使用，查明原因并排除后恢复使用。 14、当使用中滤板、滤布之间有污水喷出，立即按急停按钮并查看液压站压力表压力是否达到18MPa-20MPa的压力。如液压站压力正常则需查看两滤板之间是否粘有杂物，请及时清理并冲洗滤布，滤布必须冲洗干净以免滤板压紧时不能密封。 15、如果遇到压滤机比平时出水减小，请检查进料泵入口是否有东西堵塞，或滤布是否没有冲洗干净； 如果压滤机某根出水管长时间出污水，请检查对应的滤板滤布是否损坏。 16、如果遇到液压站上电磁阀指示灯停，电机工作，滤板或翻板不工作，可能是电磁阀中有异物卡住，应折下电磁阀清洗。 17、使用C35以上混凝土时每个循环要清洗一次，在清洗滤布过程中清洗枪头离滤布在200mm-300mm之间，压力低时将导致滤布冲洗不干净，检查冲洗好的滤布，滤布上没有变色、变硬。如滤布已变色、发硬，请拆下来放在2﹪的草酸或盐酸中浸泡，泡软后用清水冲洗备用；更换新滤布前清理、清洗滤板上的污垢。 18、拉板器、链轮链条、轴承定期检查、保养。 19、工作结束：清洗滤布；清理机器（重点拉板小车轨道）；打扫现场；关闭电源。 4/7 五、液压油标号 六、保养及故障排除 1、保养 （1）做好运行记录，对设备的运转情况及所出现的故障记录备案，并及时对设备的故障进行排除。 （2）需对运动部位（如链条、轴承、活塞杆等）进行润滑。 （3）对电控系统，要进行绝缘性试验和动作可靠性试验，对动作不灵活或动准确性差的元件一经发现， 及时进行修理或更换。 （4）经常检查滤板的密封面，保证其光洁、干净，检查滤布有否折叠，保证其平整、完好。 （5）按注意事项定期更换液压油。 （6）如设备长期不使用，应清洗滤板、滤布；清理拉板小车轨道；关闭电源。 2、常见故障及排 序号; 故障现象; 产生原因; 排除方式. 1; 滤板之间喷浆; 1.液压站压力不足 2.滤板密封面夹有杂物 3.滤布不平整.折叠 4.滤板变形 5.进料泵压力或流量超高 6.滤布不透水; 1.调整压力 2.清理密封面 3.整理滤布 4.更换滤板 5.重新调整 6.清洗或更换滤布. 2; 滤液不清; - 滤板破损 2.滤布选择不当 3.滤布袋缝合处开线 4.滤布破损; 1.检查并更换滤板 2.重做实验，更换合适滤布 3.重新缝合 4.更换滤布. 3; 液压站压力不足; 1.溢流阀调整不当或损坏 2.阀内漏油 3.油缸密封圈磨损 4.管路外泄露 5.电磁换向阀未到位 6.油泵损坏 7.油位过低; 1.重新调整或更换 2.调整或更换 3.更换密封圈 4.修补或更换 5.清洗或更换 6.更换油泵 7.加油. 4; 滤板破裂; 1.进料压力过高 2.进料温度过高 3.滤板进料孔堵塞; 5/7 1.调整进料压力 2.换高温板或过滤前冷却 3.疏通进料孔. 序号; 故障现象; 产生原因; 排除方式. 7; 保压不稳; 1.油路泄漏 2.活塞密封圈损坏 3.液控单向阀故障 4.安全阀泄漏; 1. 检修油路 2. 更换 3. 清洗或更换 4. 清洗或更换. 8; 油缸不动作 （液压站故障）; - 油位不足 - 油泵损坏 - 电磁阀无动作或换向不灵敏 - 回程溢流阀弹簧松弛; 1.加油 2.更换 3.如属电路故障专业人员排除 如属阀体故障需清洗更换 4.更换弹簧. 9; 接触器、继电器、按钮等电器元件故障; 1短路、断路、过载; 1.专业人员排除. 10; 拉板小车故障; 1.电器故障 2.拉板小车轴销不润滑卡住 3.拉板小车三角板弹簧松弛 4.拉板小车半圆板弹簧松弛; 1.专业人员排除 2.加润滑油或更换 3.更换 4更换.. 11; 接近开关失灵; 1.固定松动 2.接近开关损坏; 1.调节紧固 2.更换. 18; 不按程序工作; 1.液压、电气系统有电气元件出现故障; 1.专业人员排除. 七、板框压滤机常见故障分析 板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备，其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤，形成大块滤饼（泥饼），以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单，先由液压施力压紧板框组，沉淀的淤泥由中间进入，分布到各滤布之间。由于板框压紧，淤泥无法外溢，在螺杆泵和隔膜泵的高压之下，淤泥中的水分由滤布中渗出，流入回水管，而泥饼则留在了空腔中。之后板框卸压，滤板拉开，泥饼靠重力落下，及时清理滤饼，防止堆积太多，压滤机内泥饼不能落下。 板框压滤机压紧时压力368bar，过滤压力16bar，在运行中板框持续压紧，中间的水从淤泥介质中渗出流走，由于压力较大的缘故,板块本身和滤布易出现损坏或堵塞。另外，由于油渍污泥的沾染，运输系统也常常会卡涩或行走不稳。 1、板块本身的损坏。造成板块本身损坏的原因有： （1）当污泥过稠或干块遗留时，就会造成供料口的堵塞，此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。 （2）供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。 （3）如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，压力无处外泄，以至于造成损坏。 （4）滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来，介质的大量外泄造成压力无法升高，泥饼无法形成。 对应故障的排除的方法： 6/7 （1）使用尼龙的清洗刮刀，除去进料口的泥 （2）完成这个周期，减少滤板容积 （3）检查滤布，清理排水口，检查出口，打开相应阀门，释放压力 （4）仔细清理滤板，修复滤板 滤板的修复技术如下： 滤板在使用几年后，由于某种原因，使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现，就会迅速扩大，直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软，之后变成半稀泥状，最后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊，难于修补，只能换新的，所以造成了高昂的备件费消耗。具体修复方法如下： 修复步骤： （1）清理沟槽，漏出新鲜面来，可用小锯条等清理 （2）黑白两种修补剂按 1：1 的比例调配好 （3）把调配好的修补剂涂在沟槽上，涂满稍高 （4）迅速套好滤布，将滤板挤在一起，使修补剂和滤布粘在一起，同时挤平沟槽 （5）挤压一段时间后，粘胶自然成型，不再变化，此时便可以正常使用了。 2、板框间渗水造成板框间渗水的原因主要有： （1）液压低 （2）滤布褶皱和滤布上有孔 （3）密封表面有块状物。 板框间渗水的处理方法比较简单，只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。 3、形不成滤饼或滤饼不均匀 造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多，供料不足或太稀，或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因，最终找到确切的问题所在，然后对症施治解决问题。主要的解决办法有：增加供料、调整工艺，改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动，不断增压等方法。 4、滤板行动迟缓或易掉 有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓，甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，人员在这里操作检修极易摔倒，造成人身伤害事故。 5、液压系统的故障 板框压滤机的液压系统主要是提供压力的，当油腔A 注油增多时活塞向左运动，压迫滤板使之密闭。当油腔B 注油增多时活塞向右运动，滤板松开。由于制造精密， 液压系统故障较少，只要注意日常维护就可以了。尽管如此，由于磨损的缘故，每过一年左右就会出现漏油现象，这时就要维修更换如图所示的O 形密封圈。 常见的液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O 形环磨损以及电磁阀不正常工作等，常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O 形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了，这时只要系统抽气就可以了，一般可以迅速解决。 7/7

浙江森友环保成套设备有限公司

电话：400-826-9815                    业务咨询：0573-86806888

邮编：314305                          网址：http//www.sinou.cn